Пояснительная записка

В основу данного проекта положена идея о создании опорной системы знаков для раздела предмета «Технология» «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов».

Педагогический опыт преподавателей предмета «Технологии» показывает, что раздел «Конструирование швейного изделия» является наиболее сложным для освоения учащимися. Лишь немногие дети способны в полной мере понять традиционные таблицы с описанием и формулами, которые предлагают учебники по технологии. Эта проблема и натолкнула на идею создания опорной карты-схемы, где графический материал представлен в сжатой и оптимально структурированной форме, где предлагается четко выстроенная последовательность действий.

Опыт изучения предмета «Конструирования» в рамках получения профессии «Портной верхней мужской и детской одежды» в Ленинградском областном лицее «Мода» дал первоначальное представление об опорной системе знаков. Рассмотрев школьное конструирование через призму имеющегося опыта, были составлены опорные карты-схемы для разделов технологии «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» для всех параллелей средней школы.

Практика показала, что такая система позволяет ученику, находящемуся буквально на любом уровне первоначальной подготовки, получить качественный продукт собственной деятельности. А что может быть важнее?

Материал адресован учителям технологии, руководителям кружков дополнительного образования, а так же для использования в качестве вспомогательной технологии в конструировании и пошиве одежды в домашних условиях.

| ОПОРНАЯ КАРТА-СХЕМА МЕРКИ; ПРИБАВКИ; УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ. Ст=34 Сб=46 Ди=50; Пт=1 Пб=2; ∟ → ← ↔ ↕ (·) / // Σв вб впп ввп; угол вправо влево вправо и влево вверх и вниз точка линия параллельные сумма вытачек выточка боковая выточка переднего полотнища выточка заднего полотнища. СЕТКА. ∟Т →ТТ₁ = Сб + Пб = 48 ↓ТБ = 18 ↓ТН = Ди = 50 // / из (·)Б, Н, из (·)Т₁ ↓ = (·)Б₁, Н₁. ПОЛОТНИЩА. →ББ₂ = ББ₁ : 2 – 1 = 23 из (·)Б₂ ↕ / =(·)Т₂, Н₂ ↑Т₂О = 1 →ББ₃ = 0,4 ББ₂ = 9,2 из (·) Б₃↑ / = (·)Т₃ ←Б₁Б₄ = 0,4 Б₁Б₂ = 10 (Б₁Б₂ = Т₁Т₂) из (·)Б₄ ↑ / = (·)Т₄ Σв = (Сб + Пб) - (Ст + Пт) = 13 вб = 0,5 Σв = 6,5 впп = 0,3 Σв = 3,9 взп = 0,2 Σв = 2,6 от (·)Т₂ ↔ 0,5 вб от (·)Т₄ ↔ 0,5 впп от (·)Т₃ ↔ 0,5 взп ↑Б₃Б₃′ = 3 ↑Б₄Б₄′ = 6. КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ОФОРМЛЕНИЕ. Оформляем переднее и заднее полотнища юбки согласно изображению на опорной карте-схеме при помощи лекала. ″ПОСТРОЕНИЕ ПРЯМОЙ ЮБКИ″ |  |
| --- | --- |